## Вариант А: Система управления беспилотным автомобилем

- Распознавание препятствий и объектов (лидары, радары, камеры).

- Построение маршрута и планирование траектории.

- Управление рулевым механизмом и тормозной системой.

- Определение местоположения (GPS + инерциальные датчики).

- Связь с внешними системами (V2X, диспетчерский центр).

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распознавание препятствий | Отказ лидара / камеры | Структурная + информационная | Дублирование лидаров (2–3 шт.), камеры + радары; слияние данных (sensor fusion) с контрольными суммами | Разные типы сенсоров компенсируют слабости друг друга; дублирование исключает слепые зоны |
| Построение маршрута | Ошибка алгоритма | Программная | N-версионное программирование (3 независимые версии планировщика), мажоритарный выбор | Независимые версии снижают риск системной ошибки в критическом алгоритме |
| Управление рулём и тормозами | Отказ исполнительного механизма | Структурная | Дублированные электронные блоки управления (ECU), резервный гидравлический/электрический привод | Мгновенное переключение при отказе основного канала управления |
| Определение местоположения | Потеря GPS-сигнала | Информационная + функциональная | Инерциальная навигационная система (INS) + одометрия + карты; комплексирование (fusion) данных | INS автономно работает при потере GPS; слияние данных повышает точность |
| Связь с внешними системами | Перехват/потеря сигнала | Информационная + временная | Шифрование канала, контрольные суммы; повторная передача с интервалом; резервный канал (5G + спутник) | Защита от несанкционированного доступа и восстановление связи без участия водителя |

## Вариант Б: Сервер онлайн-банкинга

- Аутентификация пользователей и авторизация транзакций.

- Обработка платежей и переводов.

- Хранение и целостность данных о счетах.

- Обеспечение доступности сервиса 24/7.

- Защита персональных и финансовых данных.

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аутентификация и авторизация | Компрометация учётных данных | Информационная + программная | Многофакторная аутентификация, токены; независимые версии модуля проверки подписи | Снижает риск несанкционированного доступа; независимые реализации исключают системную уязвимость |
| Обработка платежей | Сбой транзакции | Временная + информационная | Контрольные точки при обработке; журналирование с контрольными суммами; повторная обработка | Позволяет восстановить состояние после сбоя и исключить потерю/дублирование платежей |
| Хранение данных о счетах | Повреждение данных | Информационная + структурная | ЕСС-память, RAID-массив, репликация БД, контрольные суммы | Обеспечивает целостность и доступность данных даже при отказе диска |
| Доступность сервиса 24/7 | Отказ сервера/канала | Структурная + функциональная | Два сервера приложений (hot standby), два БП, резервный канал; перераспределение нагрузки | Мгновенное переключение при отказе; нагрузка перераспределяется между оставшимися узлами |
| Защита персональных данных | Утечка/перехват | Информационная | Шифрование end-to-end, токены доступа, контрольные суммы | Защищает от перехвата и несанкционированного доступа |

## Вариант В: Бортовой компьютер космического аппарата

- Управление ориентацией и стабилизацией.

- Выполнение команд полётного задания.

- Телеметрия и связь с Землёй.

- Управление энергосистемой.

- Обработка навигационных данных.

| Критическая функция | Вид угрозы | Вид избыточности | Конкретная реализация | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление ориентацией | Отказ гироскопа/датчика | Структурная + программная | Три независимых гироскопа (TMR); N-версионное ПО расчёта ориентации | Мажоритарный выбор исключает ошибку одного датчика; независимые версии ПО снижают риск системной ошибки |
| Выполнение команд | Сбой процессора | Структурная | Дублированный бортовой компьютер (hot standby) | Мгновенное переключение при отказе основного процессора |
| Телеметрия и связь | Потеря сигнала | Временная + информационная | Контрольные точки, повторная передача с интервалом; помехоустойчивое кодирование | Восстанавливает связь без участия оператора; кодирование исправляет ошибки передачи |
| Управление энергосистемой | Отказ солнечной панели/аккумулятора | Функциональная + структурная | Дублирование каналов питания; перераспределение нагрузки между оставшимися источниками | Обеспечивает питание критических систем при отказе одного источника |
| Обработка навигационных данных | Ошибка алгоритма | Программная + информационная | Независимые версии ПО навигации; ЕСС-память; контрольные суммы | Снижает риск ошибки в критическом расчёте; защищает данные от повреждения |